Задание на разработку плагина для Ренги для системы водоснабжения и водоотведения.

Плагин для Ренги для системы водоснабжения и водоотведения должен состоять из следующих блоков:

- Расчет водопотребления, формирование баланса водоснабжения и водоотведения.

- Гидравлический расчет системы водоснабжения

- Гидравлический расчет системы водоотведения

- Расчет потребных напоров системы водоснабжения. 
Подбор насосной станции повышения давления для хоз.-бытового водопровода и противопожарного водопровода.

- Выгрузка спецификации рассчитанной системы.

Требования пользователя и задачи разработчику плагина представлены в следующей таблице:

| № | Расчетный блок плагина | Требования пользователя (проектировщик) | Задача разработчику плагина (программисту) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет водопотребления, формирование баланса водоснабжения и водоотведения. | - Пользователю необходимо определить расходы воды (в т.ч. общ и горячей) на хоз.-питьевые нужды. - Пользователю необходимо определить расходы воды противопожарные нужды (в т.ч. внутреннее и наружное пожаротушение). - Пользователю необходимо составить баланс водопотребления и водоотведения в соответствии с нормами по СП30.13330.2020 - Пользователю необходимо составить баланс водопотребления и водоотведения в соответствии с нормами по СНиП 2.04.01-85 по требованиям водоканала для согласования в водоснабжающей организации. В данном расчете требуется принять расчетные расходы в соответствии с балансом по СП30, приближение требуется выполнить за счет уменьшения кол-ва водопотребителей. | - из модели в Ренге требуется количество сантехнических приборов. - плагин должен запросить у пользователя количество водопотребителей (число жителей, офисных работников и др) для расчета - в плагине должна быть возможность ручной корректировки данных для расчетов водопотребления и балансов. - Плагин должен по запросу формировать расчеты водопотребления и балансы. Формы отчетов требуется принять по образцу из программы «умная вода» | Данный блок должен выполняться до начала работы проектировщика. Расчет выполняется по модели АР. Перед началом расчета архитекторы передают инженерам готовую модель. Все данные по типу и количеству сантехнических приборов в модели присутствуют. |
| 2 | Гидравлический расчет системы водоснабжения | Пользователю необходимо рассчитать диаметры трубопроводов и определить потери давления в системе хоз.-пит. холодного, горячего, циркуляционного и противопожарного водопровода | - плагин должен определить расчетные расходы воды на каждом участке трубопроводов водоснабжения. - плагин должен уметь самостоятельно определять направление движения воды в трубах - у проектировщика должна быть возможность выбора типа трубопровода, а плагин должен определить диаметр по скорости движения воды на каждом участке. - пользователь вручную расставляет фитинги (тройники, углы, соединительные элементы), а плагин автоматически определяет диаметры данных фитингов по диаметру трубопроводов. Плагин должен предложить фитинг, если проектировщик забыл его установить - у пользователя должна быть возможность указать диктующих прибор (наиболее удаленный), - плагин должен уметь считать часть системы, например, только один стояк в секции. Потом аналогичный расчет для следующей секции. Плагин должен уметь соединять несколько секций в общую систему. В местах подключений части системы в общую систему плагин должен уметь подбирать регулирующую арматуру, если пользователь ее установит. - в плагине должна быть возможность ручной корректировки гидравлического расчета. Плагин должен по запросу выдавать отчет по гидравлическому расчету в табличной форме. К отчету должна прилагаться расчетная схема, которую плагин экспортирует из модели в Ренге. Формы отчетов требуется принять по образцу из программы «умная вода» - в результате расчета плагин должен определить все элементы системы для возможности составления спецификации. По результатам расчета плагин должен автоматически присвоить диаметры трубопроводов и фитингов на каждом участке. | Данный блок должен выполняться после того, как проектировщик вручную проложит трубопроводы к сантехническим приборам. Формулы для расчета гидравлики и алгоритм определения расходов на участках трубопроводов принять из программы «Умная вода». У проектировщика должна быть возможность корректировки гидравлических характеристик трубопроводов и фитингов для расчета. Если плагин не сможет без помощи пользователя изменить направления движения воды на участке, то использование плагина будет неудобным и пользователь не будет пользоваться плагином Гидравлический расчет выполняется по диктующему (наиболее удаленному) сантехническому прибору. Указывать диктующий прибор предполагается пользователем вручную. |
| 3 | Гидравлический расчет системы водоотведения | Пользователю необходимо рассчитать диаметры трубопроводов в системе бытовой, производственной и ливневой канализации | - плагин должен определить расчетные расходы сточных вод на каждом участке трубопроводов водоотведения. - плагин должен уметь самостоятельно определять направление движения сточных вод в трубах - у проектировщика должна быть возможность выбора типа трубопровода, а плагин должен определить диаметр по скорости движения сточных вод на каждом участке. - пользователь вручную расставляет фитинги (тройники, углы, соединительные элементы), а плагин автоматически определяет диаметры данных фитингов по диаметру трубопроводов. Плагин должен предложить фитинг, если проектировщик забыл его установить - у пользователя должна быть возможность указать диктующих прибор (наиболее удаленный), - плагин должен уметь считать часть системы, например, только один стояк в секции. Потом аналогичный расчет для следующей секции. Плагин должен уметь соединять несколько секций в общую систему. - в плагине должна быть возможность ручной корректировки гидравлического расчета. Плагин должен по запросу выдавать отчет по гидравлическому расчету в табличной форме. К отчету должна прилагаться расчетная схема, которую плагин экспортирует из модели в Ренге. Формы отчетов требуется принять по образцу из программы «умная вода». - в результате расчета плагин должен определить все элементы системы для возможности составления спецификации. По результатам расчета плагин должен автоматически присвоить диаметры трубопроводов и фитингов на каждом участке. | Данный блок должен выполняться после того, как проектировщик вручную проложит трубопроводы от сантехнических приборов. Формулы для расчета гидравлики и алгоритм определения расходов на участках трубопроводов принять по табл.Лукиных из программы «Умная вода». У проектировщика должна быть возможность корректировки гидравлических характеристик трубопроводов и фитингов для расчета. Если плагин не сможет без помощи пользователя изменить направления движения сточных вод, то использование плагина будет неудобным и пользователь не будет пользоваться плагином Гидравлический расчет выполняется по диктующему (наиболее удаленному) сантехническому прибору. Указывать диктующий прибор предполагается пользователем вручную. |
| 4 | Расчет потребных напоров системы водоснабжения. Подбор насосной станции повышения давления для хоз.-бытового водопровода и противопожарного водопровода. | Пользователю необходимо определить характеристики насосной станции повышения давления для хоз.-бытового водопровода и противопожарного водопровода. | - из модели в Ренге требуется определить высоту установки диктующего сантехнического прибора. - плагин должен экспортировать потери напора в системе из гидравлического расчета системы водоснабжения (предыдущий блок плагина) - расчет напора выполнить по СП30.13330.2020. Плагин должен по запросу выдавать отчет по расчету потребных напоров. - плагин должен подготовить лист подбора насосной станции на основании расчетов расхода и напора. |  |
| 5 | Выгрузка спецификации рассчитанной системы. | Пользователю необходимо спецификацию оборудования и материалов системы водоснабжения и водоотведения | - из предыдущих расчетных блоков плагина экспортировать данные по типу, диаметрам и количеству трубопроводов и фитингов, а также сантехническому оборудованию. - у проектировщика должна быть возможность группировки спецификации как по стоякам, так и по секциям и системам. - у проектировщика должна быть возможность ручной корректировки спецификации для возможности добавления «запаса» - в результате расчета плагин должен составить спецификацию по форме согласно ГОСТ. Спецификацию требуется оформить с возможностью экспорта в ПДФ и ДВЖ. | Данный блок должен выполняться на завершающей стадии, когда проектировщик определится с типом отопительных приборов и диаметром трубопроводов. Плагин должен уметь пересчитывать спецификацию при внесении изменений в систему. |