На правах рукописи

Поварова Ирина Борисовна

# УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОГИХ СКЛАДЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ

Специальность 05.23.17 – Строительная механика

###### АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт – Петербург

2008

Диссертационная работа выполнена в Государственном общеобразовательном учреждении высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения»

Научный руководитель:		 	    доктор технических наук

Кондратьева Лидия Никитовна

Официальные оппоненты:                         доктор технических наук, профессор

Ильин Владимир Петрович

кандидат  технических наук, доцент

Видюшенков Сергей Александрович

Ведущая организация:  	                   Санкт-Петербургский государственный

политехнический  университет

Защита состоится « 6 »  ноября_2008г. в 1600 час. на заседании совета  по защите докторских  и кандидатских диссертаций  Д 212.223.03 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4, зал заседаний.

Факс (812) 316-58-72

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный  университет»

Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ГОУ ВПО СПбГАСУ (www.spbgasu.ru)

Автореферат разослан «  2 » октября 2008 года

Ученый секретарь

совета по защите докторских

и кандидатских диссертаций                                                    Л.Н.Кондратьева

### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Пространственные конструкции, образованные из тонких плит, нашли широкое применение в строительстве для перекрытия больших площадей без сооружения промежуточных опор. Неоспоримыми преимуществами складчатых оболочек перед гладкими являются простота изготовления плоских плит-граней оболочки в заводских условиях, индустриальные методы монтажа, удобство эксплуатации подвесного транспорта в перекрываемом пространстве, повышенная жесткость конструкции и многие другие.

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что расчеты оболочек на устойчивость по линейной теории дают завышенные значения критических нагрузок. Дальнейшие исследования в области устойчивости оболочек развивались по пути учета перемещений, сравнимых с толщиной, что  привело к геометрически нелинейным задачам. Решение таких задач сопровождается значительными математическими трудностями, поэтому тема диссертации, посвященная решению геометрически нелинейной задачи об устойчивости такого типа оболочек – актуальна.

Цель работы – разработать методику аналитического расчета на устойчивость складчатых пологих оболочек, изгибаемых поперечной нагрузкой, в геометрически нелинейной постановке.

Научная новизна:

- разработана методика исследования устойчивости пологих складчатых оболочек в геометрически нелинейной постановке,  которая приводит к достаточно простому, эффективному и удобному для программирования алгоритму;

- исследована устойчивость некоторых пологих складчатых оболочек при больших перемещениях;

- разработаны практические рекомендации по оценке устойчивости складчатых оболочек при поперечном изгибе.

Практическое значение результатов диссертации. Научные результаты исследований, полученных в диссертации, дают возможность решать задачи устойчивости пологих складчатых оболочек с изломами поверхности в двух направлениях в геометрически нелинейной постановке, используя полученные формулы и аналитические выражения.

Достоверность результатов подтверждается использованием в диссертации теоретически обоснованных методов строительной механики, соответствием результатов расчета, полученных в работе, с известными экспериментальными исследованиями из литературных источников.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на  следующих научных семинарах и конференциях: научные семинары кафедры «Прочность материалов и конструкций», ПГУПС, С-Пб., 2006-2008 г.г.; научные семинары кафедры «Конструкций из дерева и пластмасс», СПбГАСУ; 64-я научная конференция профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета СПбГАСУ, С-Пб., 2007 г.; 60-я международная научно-техническая конференция молодых ученых (аспирантов, докторантов) и студентов СПбГАСУ,  С-Пб., 2007 г.; научный семинар кафедры «Инженерных наук и технологий» ИНЖЭКОН, С-Пб., 2007 г.; научный семинар кафедры «Сопротивление материалов и теории упругости», Петербургский институт машиностроения,  С-Пб., 2007 г.; VII Международная конференция «Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте», ПГУПС, С-Пб., 2008 г.

Публикации.  Основное содержание  диссертации опубликовано в 7 статьях и тезисах докладов. Три статьи – в научных журналах по Перечню изданий ВАК.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы. Содержит 104 страницы текста, включая 11 рисунков, 2таблицы. Библиография – 162 наименования.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

## Во введении сформулирована основная цель работы и обоснована актуальность проблемы.

## Первая глава посвящена обзору работы и анализу  современного состояния расчета складчатых оболочек.

К первым работам в области упругой устойчивости гладких оболочек в линейной постановке задачи следует отнести статьи Р. Лоренца, Р.В. Саутвелла и С.П. Тимошенко об устойчивости круговой замкнутой цилиндрической оболочки, подвергающейся действию равномерного наружного давления и продольного сжатия, опубликованные в начале прошлого века.

Подробный обзор по вопросу упругой устойчивости гладких оболочек в линейной постановке приведен в монографии А.С. Вольмира. В монографии Х.М. Муштари и К.З. Галимова изложены общие вопросы геометрически нелинейной теории для исследования устойчивости гладких оболочек.

Основой для решения геометрически нелинейных задач устойчивости пологих оболочек при поперечном изгибе являются нелинейные дифференциальные уравнения Т. Кармана - Л. Доннела, полученные ими для тонких пластинок и обобщенные В.З. Власовым для пологих оболочек. В работах И.Е. Милейковского и И.П. Гречанинова  геометрически нелинейная задача об устойчивости прямоугольных в плане пологих оболочек решается в перемещениях.

Большой вклад в развитие и совершенствование методов расчета призма-

тических  складчатых  оболочек  внесла  известная  научная школа В.З. Власова. Им также был разработан и применен вариационный метод расчета, названный впоследствии методом Власова-Кантаровича. Дальнейшее развитие теория расчета призматических складчатых оболочек получила в трудах И.Е. Милейковского и Б.С. Василькова, предложивших способ расчета с применением метода перемещений, который получил широкое использование в практике проектирования. Существенный вклад в развитие аналитического метода для расчета оболочек с разрывными параметрами, основанного на применении обобщенных функций, сделан Б.К. Михайловым, И.Е. Милейковским, С.П. Трушиным,  Я.Ф. Хлебным и другими учеными.

В статье В.Д. Вайнберга и И.З. Ройтфарба  рассмотрена потеря устойчивости в линейной постановке прямоугольной в плане призматической складчатой оболочки, состоящей из плоских элементов при действии продольных сжимающих сил. В работах Л.Н. Кондратьевой решена геометрически нелинейная задача устойчивости призматических оболочек.

Автору данной диссертации не удалось обнаружить в литературных источниках работы, посвященные решению задач об устойчивости складчатых пологих оболочек в геометрически нелинейной постановке с изломами срединной поверхности в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Вторая глава посвящена составлению разрешающих дифференциальных уравнений геометрически нелинейной теории устойчивости  при изгибе прямоугольных в плане тонких пологих оболочек с изломами срединной поверхности в двух взаимно перпендикулярных направлениях (рис.1).

Рис.1. Геометрия складчатой оболочки

Уравнения составлены с учетом  гипотез Кирхгофа-Лява и допущений, принятых для пологих оболочек.

В диссертации  рассматриваются  оболочки  положительной   гауссовой кривизны, для которых стрела подъема не превышает одной пятой наименьшего линейного размера  f/a ≤ 1/5; f/b ≤ 1/5.

Главные кривизны рассматриваемой оболочки представлены в виде условных кривизн, выраженных через δ-функцию Дирака:     kx=i=1кΘaiδx−xi, ky=j=1lΘbjδy−yj ,

где  Θai , Θbj  – углы изломов срединной поверхности оболочки по направлениям осей х и y;   a,  b – размеры оболочки в плане; к, l  – число изломов по направлениям  осей х и y;  δ – дельта-функция Дирака;  х , y – текущие координаты;  хi  , yj  – координаты точек изломов.

Разрешающие уравнения равновесия и совместности деформаций для рассматриваемых оболочек, загруженных нормальной распределенной нагрузкой q(x, y), примут вид:

D∇4W−h(кi=1кΘaiδx−xi∂2ϕ∂y2+j=1lΘbjδy−yj∂2ϕ∂x2+∂2ϕ∂y2∂2W∂x2++∂2ϕ∂x2∂2W∂y2−2∂2ϕ∂x∂y∂2W∂x∂y)−q(x,y)=0,   (1)

1E∇4ϕ+i=1кΘaiδx−xi∂2W∂y2+j=1lΘbjδy−yj∂2W∂x2+∂2W∂x2∂2W∂y2−−∂2W∂x∂y2=0,

где  W – функция нормального прогиба оболочки; φ – функция напряжений, определяемая выражениями:

Tx=h∂2ϕ∂y2,		       Ty=h∂2ϕ∂x2,		   Txy=−h∂2ϕ∂x∂y ;

D – цилиндрическая жесткость; Е –модуль упругости; h – толщина оболочки; ∇4– бигармонический оператор Лапласа,  ∇4=∂4∂x4+2∂4∂x2∂y2+∂4∂y4.

Третья глава посвящена решению геометрически нелинейной задачи об устойчивости и исследованию устойчивости оболочки.

Оболочка загружена поперечной нагрузкой интенсивностью q(x, y) и опирается на бортовые элементы по контуру, представляющие собой диафрагмы, жесткие в своей плоскости.

#### Граничные условия на контуре:

при х = 0  и  х = a    имеем  W = 0, ∂2W∂x2=0, Tx=∂2ϕ∂y2=0, Txy=−∂2ϕ∂x∂y=0

(2)

при y = 0 и y = b   имеем W = 0, ∂2W∂y2=0, 	Ty=∂2ϕ∂x2=0, Txy=−∂2ϕ∂x∂y=0.

Задача определения критической нагрузки решается с применением метода Бубнова-Галеркина, где аппроксимирующие функции представлены в виде двойных тригонометрических рядов, удовлетворяющих граничным условиям (2):

W=m=1∞n=1∞Wmnsinmπ xasinnπ ybϕ=m=1∞n=1∞ϕmnsinmπ xasinnπ yb		                 		           (3)

Задача решается в первом приближении путем подстановки в уравнения (1) первых членов рядов (3) и выполнения процедуры метода Бубнова-Галеркина.

После некоторых математических преобразований и подстановки значения цилиндрической жесткости D, получена нелинейная зависимость между нагрузкой q и прогибом W11 в середине оболочки (при x=a2 и y=b2), которая в безразмерной форме принимает вид:

q=π61+1γ221921−ν2W+π2161+γ22χx+χyW−−π21+γ22χx+χyW2+32π291+γ22W3, 		 (4)

где введены следующие обозначения: безразмерный параметр нагрузки  q=qa2b2Eh4; отношение сторон оболочки γ=bа; прогиб  W=W11h в середине оболочки при x=a2, y=b2; безразмерные параметры приведенной условной кривизны

χx=a2h2ai=1кΘaisin2πxia, χy=b2h2bj=1lΘbjsin2πyjb.         (5)         В частном случае оболочки с квадратным планом, т.е. при a = b и  γ = 1,

нелинейная зависимость (4) принимает вид:

q=π6481−ν2W+π264χx+χy2W−π24χx+χyW2+8π29W3 .       (6)

При увеличении количества граней складчатой оболочки ее срединная поверхность стремится к поверхности гладкой оболочки положительной гауссовой кривизны, а параметры условной кривизны (5) стремятся в пределе к параметрам главных кривизн гладкой оболочки:

χx→kx,	χy→ky,       где   kx=a2hkx	,ky=b2hky,	k=kx+ky,

kx, ky – главные кривизны гладкой оболочки положительной гауссовой кривизны.

В результате математических преобразований (6) переходит в известную нелинейную зависимость А.С. Вольмира для гладких оболочек:

q=22W+0,154k 2W−2,46kW2+8,77W3.

Для квадратной в плане  складчатой оболочки, соответствующей

вписанной в ее поверхность гладкой сферической оболочке, при χx=χy=χ

из (6) получено выражение:

q=π6481−ν2W+π216χ2W−π22χW2+89π2W3.      		         (7)

Для квадратной в плане призматической оболочки получена зависимость «q* - W*»,  использованная в работах Л.Н. Кондратьевой:

q=π6481−ν2W+π216χx2W−π22χxW2+8π29W3.

На рис.2 приведена графическая зависимость между нагрузкой и параметром прогиба «q* - W*» для квадратных в плане оболочек с различным количеством  изломов срединной поверхности (к) и параметрами условной кривизны, определяемых по (5). Штриховой линией показана зависимость «q*-W*», приведенная в книге А.С. Вольмира  для гладкой сферической оболочки с параметрами кривизны kx=ky=a2Rh=30 и  kx=ky=35, 5, к срединным поверхностям которых стремятся рассмотренные складчатые оболочки.

Рис. 2. Графики «q* - W*» для квадратных в плане складчатых оболочек

Из этих графиков видно, что разница в значениях критической нагрузки между складчатой оболочкой с изломами и соответствующей по размерам гладкой растет по мере увеличения кривизны, и в данном случае достигла 20%.

Для  оболочки на прямоугольном  плане с отношением сторон γ=ba=1 , параметры условной кривизны равны:

χx=χy=2ai=1kΘaisin2πxia=2bj=1lΘbjsin2πyjb.

Сумму параметров приведенной условной кривизны выразим следующим образом:

χ=χx+χy=(1+γ2)χx,	          где   χy=χxγ2.

Подставив суммарную приведенную условную кривизну χ в равенство (4), получим нелинейное соотношение между параметром нагрузки q* и относительным прогибом W* для складчатой оболочки, построенной на основе сферической поверхности при любых значениях γ=ba:

q=π61+γ22192γ41−ν2W+π2161+γ2 2χ2W−π21+γ22χW2++32π291+γ22W3.	           (8)

Исследуя на экстремум соотношение (8), можно найти  значение qmax, соответствующее наибольшей возможной нагрузке, при которой оболочка теряет устойчивость при поперечном изгибе. Отсутствие максимума нагрузки означает, что оболочка не теряет устойчивость, а лишь деформируется с нарастанием прогиба в центре при росте нагрузки.

В результате приходим к алгебраическому квадратному уравнению,  решая которое, получим значение W, соответствующее экстремальной величине параметра нагрузки qmax:

W=1323χ−3χ2−π4(1+γ2)42γ41−ν2.		                     (9)

Величина наименьшего значения параметра суммарной кривизны minχ, определяющее понятие очень пологой оболочки, определяется из равенства нулю подкоренного выражения (9):

minχ=π2(1+γ2)2γ261−ν2.            	                                       (10)

Если суммарная кривизна оболочки равна или меньше этого параметра minχ, оболочка устойчивость не теряет, а деформируется при изгибе как тонкая плита. Соответствующий график «q* - W*» имеет точку перегиба.

Исследуя вторую d2qdW2и третью d3qdW3 производную  соотношения (8),  приходим к выводу, что необходимое и достаточное условия существования точки перегиба кривой зависимости «нагрузка – прогиб в центре» выполняются. При этом величина относительного прогиба wП, соответствующая точке перегиба, определяется  из (9) при равенстве нулю подкоренного выражения

wП=332minχ, 					         (11)

а нагрузка qП, соответствующая этой точке, определяется из (8):

qП=π61+γ2 22048γ41−ν2minχ    		                            (12)

Из графиков на рис.3,  построенных по соотношению (8), при базовых параметрах кривизны χx=16 ,9;  20  и  24,  можно сделать выводы:

Рис.3.  Графики зависимости «нагрузка – прогиб в центре»  для складчатых оболочек

при  γ = 1

1.χ=minχ  – пограничный тип оболочек между тонкой пологой  оболочкой и слабо искривленной тонкой плитой.

2.χminχ – приводит к образованию максимума кривой «q−W», т.е. к потере устойчивости оболочки с образованием выхлопа при q=qкр.

3.χminχ – приближает кривую к монотонной зависимости «q−W», характерной для тонких плит.

В таблице 1 приведены данные для оболочек с теми же значениями χx
                и с разными отношениями   γ = 1;   1,3   и   1,5.

Анализ таблицы 1 показывает:

1. Для каждого значения γ имеет место свое предельное значение minχ, определяющее пограничный тип складчатой пологой оболочки.

2. С увеличением параметра γ=ba истинные размерные значения критических нагрузок qкр уменьшаются, т.е. наиболее устойчивой при поперечной нагрузке является складчатая пологая оболочка с квадратным планом (при γ = 1).

Таблица 1

Зависимость критической нагрузки от соотношения сторон γ=ba

| γ | Параметры для точки перегиба кривой q*(W*) |  |  | Критическая нагрузка при базовом параметре кривизны χx |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | χx=10 |  |  |  | χx=12 |  |  |  |
|  | minχ | WП | qП | χ | W | qкр | qкр | χ | W | qкр | qкр |
| 1 | 16,9 | 1,58 | 34,8 | 20,0 | 1,30 | 44,6 | 44,6Еha4 | 24,0 | 1,33 | 63,2 | 63,2Еha4 |
| 1,3 | 18,0 | 1,68 | 23,5 | 26,9 | 1,44 | 47,4 | 28,0Еha4 | 32,3 | 1,58 | 71,1 | 42,0Еha4 |
| 1,5 | 19,8 | 1,85 | 21,2 | 32,5 | 1,66 | 53,1 | 23,6Еha4 | 39,0 | 1,84 | 81,8 | 36,3Еha4 |

Из таблицы 1 и рис.3 следует также, что даже при небольшом увеличении параметра суммарной кривизны (при увеличении значений χот 20 до 24) жесткость оболочки существенно возрастает, и критическая нагрузка qкр увеличивается при этом для всех значений γ в среднем на 30 %.

Полученные данные удовлетворительно согласуются с графиками, приведенными для гладких сферических оболочек, срединные поверхности которых вписываются в поверхности рассмотренных складчатых оболочек.

Четвертая глава посвящена уточненному решению геометрически нелинейной задачи устойчивости пологих складчатых оболочек во втором приближении метода Бубнова-Галеркина. При этом в соответствии с рядами (3) принимаем за аппроксимирующие функции первые два члена рядов

W=W11sinπxasinπyb+W33sin3πxasin3πyb,ϕ=ϕ11sinπxasinπyb+ϕ33sin3πxasin3πyb.					         (13)

Общая постановка задачи и граничные условия на краях  оболочки (2) остаются теми же для решения во втором приближении.

Подставляя значения аппроксимирующих функций (13) в уравнения равновесия и совместности деформаций геометрически нелинейной теории устойчивости (1) и проведя процедуру метода Бубнова-Галеркина, при a = b и  γ = 1  получим следующую зависимость: (13)

q=22 {W11+0,154χx+χy 2 W11−2,46χx+χyW112
                    +8,77 {W113++1,97χx+χyW11W33+7,03χx+χyW332− −200 {W112W33−62,7W11W332+33,15 {W333,         (14)

которая при W33=0 принимает вид (6) «нагрузка – прогиб» в первом приближении решения задачи методом Бубнова-Галеркина.

По соотношению (14) получены результаты, приведенные в таблице 2 и построены графики (рис.4).

Таблица 2

Сравнение критических параметров нагрузки в первом и

во втором приближениях решения методом Бубнова-Галеркина

| Пара-метр кривиз-ны оболоч-ки χ | Безразмерный параметр критической нагрузки qкр |  | Уточнение qкр во втором приближе-нии в % | Величина относитель- ного прогиба W при потере устойчивости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первое приближе-ние | второе приближе-ние |  | первое приближение | второе приближение |
| 20 | 44,6 | 36,2 | 18,8 | 1,30 | 0,9 |
| 24 | 63, 2 | 53,0 | 16,0 | 1,33 | 1,0 |

Из таблицы 2 и графиков (рис.4) видно, что критические  нагрузки, полученные  во втором приближении, оказались меньше, чем в первом. Расчеты показали, что решение геометрически нелинейной задачи об устойчивости пологой складчатой оболочки во втором приближении методом Бубнова-Галеркина позволяет существенно уточнить величину критической нагрузки.

Рис.4.  Графики зависимости «нагрузка – прогиб в центре» для складчатых оболочек

при γ = 1;   ____ в первом приближении,  _  _  _ во втором приближении

Решение в первом приближении дает завышенные значения критической нагрузки, опираться на которые в практических расчетах не рекомендуется. Уточненные величины во втором приближении тем существеннее, чем меньше кривизна оболочки. С увеличением кривизны оболочка становится более  жесткой и устойчивой, поэтому поправки второго приближения  уменьшатся, и это следует учитывать в практических расчетах  оболочек (в рассмотренных оболочках поправка при увеличении кривизн уменьшилась с 19 до 16%).

## ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. С помощью  обобщенных функций выражены условные кривизны срединной поверхности  пологих оболочек с изломами поверхности в двух направлениях,  допускающих  большие  перемещения под нагрузкой и записана соответствующая система геометрически нелинейных разрешающих уравнений   устойчивости при изгибе.

2. Получено решение системы нелинейных дифференциальных уравнений устойчивости пологих складчатых оболочек, загруженных нормальной распределенной нагрузкой  q с использованием двух последовательных приближений метода  Бубнова-Галеркина, которое представлено в виде нелинейного алгебраического выражения зависимости «нагрузка – прогиб» в середине оболочки.

3. Разработана методика определения критической нагрузки qкрв первом и втором приближениях метода  Бубнова-Галеркина.

Проведенные на основе этой методики исследования показали, что реше-

ние нелинейной задачи об устойчивости пологой складчатой оболочки во втором приближении позволяет существенно уточнить величину критической нагрузки. Решение в первом приближении дает завышенные значения критической нагрузки (порядка 16–18%), ориентироваться на которые в практических расчетах не рекомендуется.

4.Уточнение величины критической нагрузки во втором приближении тем существеннее, чем меньше кривизна оболочек. С увеличением кривизны увеличивается жесткость оболочки, критическая нагрузка возрастает, и поправки к ее величине во втором приближении уменьшаются.

5. Анализ полученного решения геометрически нелинейной задачи об устойчивости при поперечном изгибе пологой складчатой оболочки показал, что увеличение количества граней складчатой оболочки  приближает ее срединную поверхность к поверхности гладкой оболочки. При этом величина критической нагрузки значительно больше (до 20%)   критической нагрузки соответствующей по размерам гладкой оболочки.

6. Исследование устойчивости складчатых оболочек с прямоугольным планом при различном соотношении сторон (γ=1; 1,3; 1,5) показало, что с увеличением отношения γжесткость оболочки уменьшается и соответственно  уменьшается критическая нагрузка qкр. Наиболее рациональным с позиций устойчивости оболочки является отношение γ=1, т.е. квадратная оболочка.

7. Критическая нагрузка пологих складчатых оболочек существенно зависит от их кривизны – уменьшается по мере уменьшения кривизны. При этом, как показали исследования, для каждой оболочки со своими геометрическими размерами имеет место минимальное значение кривизны, при которой не происходит типичной потери устойчивости оболочки с образованием выхлопа, и на графиках «нагрузка – прогиб» вместо минимума имеет место точка перегиба. Это – пограничный тип оболочек между тонкой пологой оболочкой и слабо искривленной тонкой плитой. Критическая нагрузка, как и в плите, отсутствует. Прогиб после точки перегиба монотонно возрастает.

8. Проведенное исследование устойчивости оболочек при больших перемещениях показало значительное преимущество складчатых оболочек перед гладкими. Многогранная поверхность складчатой оболочки способна выдержать большую нагрузку в докритическом состоянии, чем поверхность такой же по размерам гладкой оболочки, что удовлетворительно согласуется с результатами многочисленных исследований, опубликованных в литературных источниках.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ

В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Поварова, И.Б.Исследование критической нагрузки при больших перемещениях пологих складчатых оболочек вращения [Текст] / И.Б.  Поварова //Научно-технический журнал «Известия Орел ТГУ».– Орел. – 2007. – Вып.1/13(529) –С.20-23. (Из перечня изданий ВАК).

2. Кондратьева, Л.Н., Поварова, И.Б.Устойчивость пологих складчатых оболочек при больших перемещениях [Текст] / Л.Н. Кондратьева, И.Б. Поварова // Научно- технический журнал «Вестник гражданских инженеров СПбГАСУ» – С-Пб.–2007. – Вып.2(11). – С.37-42.

3. Поварова, И.Б. Решение задачи об устойчивости пологой складчатой

оболочки в нелинейной постановке [Текст] / И.Б. Поварова // Сборник научных трудов 64-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета СПбГАСУ. –  С-Пб. – 2007. – Ч.1– С.111-115.

4. Поварова, И.Б. Анализ устойчивости пологой складчатой оболочки

[Текст] / И.Б. Поварова // Доклады 60-й международной научно-технической конференции молодых ученых (аспирантов, докторантов) СПбГАСУ.   «Актуальные проблемы современного строительства». –  С-Пб. – 2007. – Ч.1– С. 92-95.

- Кондратьева, Л.Н., Поварова. И.Б.Устойчивость пологих складчатых

оболочек [Текст] / Л.Н. Кондратьева, И.Б.Поварова // Научно- технический журнал «Вестник ТГАСУ». – Томск. – 2007. – Вып.№1. – С.102-110. (Из перечня изданий ВАК).

- Поварова, И.Б. Анализ устойчивости тонких пологих оболочек под

действием поперечной распределенной нагрузки [Текст] / И.Б.  Поварова //Научно-технический журнал «Известия Орел ТГУ». – Орел. –  2007–.Вып.4/16(538) –С.58-61. (Из перечня изданий ВАК).

- Кондратьева, Л.Н., Поварова. И.Б.Аналитическое решение задачи об

устойчивости складчатой пологой оболочки [Текст] / Л.Н. Кондратьева, И.Б.Поварова // ПГУПС.  Сборник научных трудов VII Международной  конференции «Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте». – С-Пб. – 2008. –С. 112-114.