На правах рукописи

Данг Хань Ан

РАСЧЕТ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МНОГОЭТАЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ

С ОБОЛОЧЕЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Специальность 05.23.01 – Строительные конструкции,

здания и сооружения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург

2010

Работа выполнена на кафедре Строительной механики ГОУ ВПО  «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Научный руководитель:  	доктор технических наук, профессор

Плетнев Валентин Иванович

(Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет)

Официальные оппоненты:                доктор технических наук, профессор

Веселов Анатолий Александрович

(Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет)

кандидат технических наук

Дмитровская Любовь Николаевна

(Петербургский государственный

университет путей сообщения)

Ведущее предприятие:	             ЗАО “НИИ ПетербургКомплексПроект”

Защита состоится « 17 » июня 2010 года в 14 час 30 мин на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д  212.223.03 ГОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный архитекурно-строительный университет” по адресу: 190005 г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, зал заседаний.

Факс: (812) 316–58–72

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке при ГОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный архитекурно-строительный университет”

Автореферат разослан  « ___» мая  2010 года

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических наук					Л.Н. Кондратьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Увеличение шага колонн в многоэтажных зданиях до 9 – 12 и  более метров желательно в общественных , торговых и деловых центрах. В то же время пакет перекрытий большого пролета создает возможность прогрессирующего обрушения типа падения одного перекрытия и лавинообразного разрушения нижележащих перекрытий. Обе эти проблемы могут быть решены путем использования оболочек в качестве основной несущей конструкции междуэтажных перекрытий.

При этом необходима выравнивающая конструкция, на которую опирается плоскость пола. Выполненная в виде ребер оболочки, она может быть эффективно включена в работу каркаса на горизонтальную нагрузку.

Диссертационная работа посвящена решению расчетных и конструктивных проблем, связанных с внедрениям оболочечных перекрытий многоэтажных зданий.

Цель работы:

–  обосновать достоинства оболочечного перекрытия многоэтажных зданий;

–  найти формы оболочек наиболее рациональные по прочностным и функциональным критериям;

–  определить рациональные типы выравнивающих конструкций, на которые опирается плоскость пола;

–  оценить влияние таких перекрытий на горизонтальную жесткость каркаса здания;

–   исследовать возможность использования ребристых оболочек в качестве связей-платформ между башнями зданий сложной макроструктуры(ЗСМ), определить рациональный способ сопряжения платформ с башнями ЗСМ;

– оценить возможность снижения кренов и усилий в ЗСМ от неравномерной осадки башен с помощью деформационных швов в связях-платформах;

–  оценить сейсмостойкость ЗСМ с оболочечными платформами;

– оценить возможность снижения усилий в ЗСМ от сейсмической нагрузки с помощью деформационных швов в связях-платформах.

Научную новизну составляют и выносятся на защиту:

–   результаты численных экспериментов над оболочками различного вида и с различными типами выравнивающих конструкций под действием вертикальных нагрузок;

–   рациональная форма междуэтажного перекрытия в виде крестовой оболочки с контурными и диагональными выравнивающими ребрами;

–    сравнение перекрытия в виде крестовой оболочки с плоским в виде кессонной плиты;

– результаты анализа горизонтальной жесткости зданий с оболочечными перекрытиям различной этажности;

–  конструкция связей-платформ между башнями ЗСМ и способы их сопряжения с башнями;

–  использование сдвиговых деформационных швов в платформах ЗСМ для снижения кренов и усилий от неравномерных осадок башен и снижения усилий от сейсмической нагрузки.

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы приняты к  использования в проектировании монолитных железо- бетонных зданий повышенной этажности в  OOО “Ремарк” (Санкт-Петербург).

Достоверность результатов работы основывается на использовании строгих упругих КЭ-моделей конструкций и сооружений, а также сертифицированного ПК ING+.

Практическое значение работы состоит в расчетно-конструктивном обеспечении внедрения в строительную практику зданий с оболочечными междуэтажными перекрытиям и платформами.

Это позволяет значительно увеличить шаг колонн каркаса и высотность зданий с одновременными увеличением их надежности, безопасности и комфортности.

Апробация работы.  Основные положения диссертационных исследований представлены и одобрены на 61-й, 62-й, 63-й международных научно-технических конференциях молодых ученых (аспирантов, докторантов) и студентов (СПбГАСУ 2008 г., 2009 г., 2010 г.), на 66-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета(СПбГАСУ 2009 г.), на 23-й международной конференции математического моделирования в механике деформируемых тел и конструкций. Методы граничных и конечных элементов Санкт-Петербург, Россия 30 сентября 2009 года. На семинаре «Расчет и рациональное проектирование высотных зданий сложной макроструктуры(ЗСМ). Современные программные средства для расчета и проектирование высотных зданий», 10-11 марта 2010 года в СПбГАСУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе 2 работы в журналах, входящих в перечень ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, приложения. Общий объем работы 132 страниц, в том числе 77  рисунков, 56 таблиц и  список литературы, включающий 124 наименований.

# КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цели и задачи исследований, приводятся основные положения диссертации, которые выносятся на защиту, обосновывается их научная новизна.

В первой главе диссертационной работы выполнен обзор литературы, посвященной проблемам исследования многоэтажных зданий.

Дана классификация многоэтажных зданий по этажности, по соотношению размеров в трех измерениях, по характеру расположения одномерных  и плоских силовых элементов, по конструктивной схеме, по материалу, по технологии возведения.

Рассматриваются основные элементы конструкции, которые часто  используются в многоэтажных зданиях. Плоские перекрытия (ребристые  с  балочными  плитами; ребристые с плитами, опертыми по контуру; безбалочные; часторебристые перекрытия; перекрытие по фермам) и оболочечные перекрытия. Вертикальные несущие конструкции  много- этажных зданий (колонны; стены и диафрагмы; тонкостенные колонны; ядра жесткости).  Рассматриваются фундаменты  многоэтажных зданий в зависимости от инженерно-геологических условий и экономики. Существуют 2 типа фундамента: открытый котлован (отдельные фундаменты; ленточные фундаменты под колонны; ленточные фундаменты под стены; сплошные фундаменты ) и закрытый котлован (свайный фундамент).

Наиболее распространен  каркасно-стеновой тип несущих систем высотных зданий повышенной этажности (чисто-каркасные здания; каркасно-стеновые конструкции; стоечно-стеновые конструкции; перекрестно-стеновые конструкции; конструкции с тонкостенными колоннами).

Из приведенного обзора видно, что рассмотренные плоские перекрытия достигают пролетов только 9м, перекрытие по фермам применимо лишь с построением технического этажа. Оболочечное перекрытие обладает многими достоинствами: увеличение пролета до12 и более метров, увеличение прочности и  надежности здания, активная работа при горизонтальных нагрузках в составе каркаса.

Во второй главе излагаются результаты исследования трех вариантов оболочек ( крестовая, сферическая и трансляционная) с различными подкрепляющими (и одновременно выравнивающими верхнюю поверхность перекрытия) конструкциями. Рассмотрены следующие варианты: 1.Чистая оболочка;2.Оболочка с  контурными фермами; 3.Оболочка с  контурными и диагональными фермами; 4.Оболочка с контурными , центральными и диагональными фермами; 5.Оболочка с контурными  фермами и центральными ребрами сплошного сечения; 6.Оболочка с контурными  фермами и сплошными диагональными ребрами; 7.Оболочка с контурными  фермами и сплошными центральными и диагональными ребрами; 8.Оболочка со сплошными ребрами по контуру; 9.Оболочка со сплошными центральными и контурными ребрами; 10.Оболочка со сплошными контурными и диагональными ребрами;     11. Оболочка со сплошными контурными, диагональными и центральными ребрами.

Рассматривается наиболее неблагоприятный случай угловой оболочки, не взаимодействующий по бокам с другими оболочками. Работа же в составе многоэтажного каркаса учитывается введением в расчетную схему выше и ниже оболочки четырех колонн длиною hэт/2 с шарнирно неподвижными опорами по концам. (рис. 2)

Расчет производится с помощью ПК ING+ , реализующий метод конечных элементов.Скорлупа оболочки и ребра моделируется с использованием плоских оболочечных элементов, составляемых из элементов „балка-стенка” и „плита”(первый имеет в каждом узле 3 степени свободы - две поступательных и одна вращательная, элемент „плита”-2 вращательных и  одна поступательная):

[ r ] =    [ r(a) ]+  [ r(b) ]                          (1)

(18x18)       (9x9)      (9x9)

Рис. 1. Элемент

КЭ модель приведена на рис.2:

Рис. 2. КЭ-модель

Глобальная система имеет вид:

[K].{Z}={P}                                    (2)

где [K]-матрица жесткости размера[1200x1200], {Z}- матрица перемещений размера[1200x1],{P}- матрица узловых нагрузок размера[1200x1].

Рассматривались крестовые оболочки пролетом 12м при двух значениях стрелы подъема: f=1м (R=18.5м) и f=1.5м (R=12.75м). Затем сферические оболочки и оболочки переноса того же пролета и радиусом 18.5м. Нагрузки : постоянная q=5.54 Кн/м2 и временная  p=10.40 Кн/м2.

Результат исследования приведены в таблицах 1,2.

Таблица 1: Перемещения Uz(мм)

|  | Крестовые оболочки R=18,5м | Крестовые оболочки R=12,75м | Сферические оболочки R=18,5м | Трансляционные оболочки R=18,5м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -44.63 | -27.05 | -18.9 | -20.7 |
| 2 | -41.03 | -25.2 | -8.19 | -9.85 |
| 3 | -24.72 | -18.06 | -8.54 | -8.53 |
| 4 | -27.54 | -16.07 | -8.46 | -8.45 |
| 5 | -25.39 | -16.85 | -8.47 | -10.1 |
| 6 | -14.42 | -9.3 | -6.62 | -8.32 |
| 7 | -14.14 | -9.28 | -6.99 | -8.69 |
| 8 | -35.31 | -20.37 | -4.42 | -5.31 |
| 9 | -21.59 | -13.82 | -4.57 | -5.41 |
| 10 | -12.97 | -8.37 | -4.20 | -4.96 |
| 11 | -12.5 | -8.32 | -4.33 | -5.01 |

Рис. 3. График сравнения

перемещения Uz различных оболочечных вариантов

Таблица 2 : Напряжение в оболочках, вариант подкрепления 11 (кН/м2)

|  | Крестовые оболочки R=18.5м | Крестовые оболочки R=12.75м | Сферические оболочки R=18.5м | Трансляционные оболочки R=18.5м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr(-) | -5798.5 | -3703.4 | -2051.2 | -2119.9 |
| Sr(+) | +1132.2 | +679.0 | +3760.8 | +4623.1 |
| Ss(-) | -8447.6 | -5622.8 | -7320.9 | -7531.1 |
| Ss(+) | +3340.0 | +2257.8 | +380.5 | +477.8 |

Sr – широтное напряжение, Ss – меридианальное напряжение.

Для большой наглядности перемещения представлены в виде диаграмм (рис. 3)

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы :

- Уменьшение стрелы подъема конечно ухудшает НДС крестовой оболочки, но не слишком и ввиду архитектурных преимуществ может быть принята к реализации оболочка f=1.0м.

- Из рис. 3 видно что по  жесткости  оболочки  располагаются так: сферическая оболочка, трансляционная оболочка, крестовая оболочка.

- Для чистой оболочки характерен большой прогиб и большие усилия в колоннах вследствие большого распора.

- Контурные фермы повышает жесткость оболочки, но не уменьшают усилия в оболочках.

- Контурные конструкция в виде ребер сплошного сечения воспринимают распор  и уменьшается усилия в оболочках  лучше чем контурные фермы.

- В сферических и трансляционных оболочках растягивающие усилия Sr   много больше чем в крестовых оболочках, но сжимающие усилия Sr меньше чем в крестовых оболочках.

- Вариант 11 самый лучший из всех вариантов выравнивающих конструкцией.

В целом же видно, что наиболее эффективная в архитектурном отношении крестовая оболочка не на много уступает по прочностным качествам сферической и трансляционной.

Сравнивается работа этой оболочки с кессонным перекрытием(рис.4) с пролетом 12м. Сравнивается НДС каждого перекрытия и расход материалов.Нагрузки оболочечного перекрытия : постоянная q=5.54 Кн/м2 и временная  p=4.80 Кн/м2. Нагрузки кессонного перекрытия : постоянная q=2.66 Кн/м2 и временная  p=4.80 Кн/м2.

Конструкция кессонного перекрытия (рис.4)

Рис. 4.  План кессонного перекрытия, разрез А-А

Конструкция крестового оболочечного перекрытия (рис.5)

Рис. 5.  План оболочечного перекрытия, разрез А-А

Таблица 3 : Сравнение напряжений в двух перекрытиях (кН/м2)

|  | Крестовое оболочечное перекрытие | Кессонное перекрытие |
| --- | --- | --- |
| Sr(кН/м2) | -3638.8/+473.8 | -7038.7/+12391.8 |
| Ss(кН/ м2) | -5456.5/+1345.3 | -7038.7/+12391.8 |
| Srs(кН/ м2) | -2252.2/+2251.9 | -4359.5/+4359.5 |

Таблица 4 : Сравнение жесткости и расхода материалов в двух перекрытиях

| Вариант перекрытия | Крестовое оболочечное перекрытие | Кессонное перекрытие |
| --- | --- | --- |
| Вертикальный прогиб Uz (мм) | 8.37 | 39.3 |
| Объем бетона каждого перекрытия(м3) V(м3) | 30.83 | 38.94 |
| Расход арматуры в скорлупе(кг) | 1370 | 2130 |
| Расход арматуры в ребрах(кг) | 1440 | 3960 |
| Суммарный расход арматуры (кг) (скорлупа+ребро) | 2810 | 6090 |

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

Жесткость оболочечного перекрытия  в 5 раз больше чем жесткость кессонного перекрытия.

Объем бетона оболочечного перекрытия незначительно меньше чем объем бетона кессонного перекрытия. По расходу же арматуры оболочечное перекрытие значительно эффективнее. Можно ожидать значительное превосходство его и по несущей способности.

Следует отметить , что кессонное перекрытие несколько превосходит оболочечное по проценту полезного использования объема здания (Vпол./Vгеом.)*100%. В первом случае он равен 87.5%, во втором – 79.2% .

В третьей  главе  рассмотрена крестовая оболочка со сплошными контурными , диагональными и центральными ребрами, применёная в  одной новой форме многоэтажного здания с  оболочечными перекрытиями (рис.6) и исследована его горизонтальная жесткость . Место строительства: Санкт-Петербург , климатический район: по весу снегового покрова  (III) , по ветровому давлению (II).

Рис. 6.  План и разрез A-A здания

Конструкция колонн : 1-ый вид . (4 колонны находятся в глубине здания ) ; 2-ой вид . (8 колонн находятся на  краю  здания ); 3-ий вид . (4 колонны находятся на  углу  здания ) (рис.7). По нормам максимальное горизонтальное смещение верха здания (Uy) должно быть меньше 1/500 высоты здания (H).

Рис. 7.  Конструкция колонн

Определение собственных частот и форм собственных колебаний.Данный этап является наиболее трудоемкой частью расчёта. Матрицы частот ω  и форм собственных колебаний Ø определяются из обобщенной проблемы собственных значений:

(К- ω 2М). Ø= 0;                        (3)

det(К- ω 2М)=0.

где К – матрица жесткости, М – матрица масс

Критерием точности вычисления коэффициентов форм собственных колебаний является удовлетворение их условиям ортогональности, имеющим вид:

Øi.К. Øj  = 0;(i≠j);                                           (4)

Øi.M. Øj  = 0;(i≠j).

Периоды рассмотриваемых зданий находятся в промежутке T=4 ÷ 10с.

Рис. 8.  Расчетная схема

Таблица 5 : Перемещения верха здания от ветровой нагрузки Uy(мм) и

ускорение верха здания при ветровой пульсации апуль (м/с2)

| Варианты зданий | Uy(мм) | апуль (м/с2) |
| --- | --- | --- |
| 1(Н=75м; 10 эт.) | 61 | 0.041 |
| 2 (H=112.5м; 15 эт.) | 184 | 0.077 |
| 3(H=150.0м; 20 эт.) | 177 | 0.035 |
| 4(H=187.5м; 25 эт.) | 362 | 0.076 |
| 5(H=225м; 30 эт.) | 409 | 0.076 |
| 6(H=262.5м; 35 эт.) | 651 | 0.09 |

Результаты вычислений показывают, что до 15 этажей – проходит чисто рамный каркас, до 25 этажей – с центральным ядром, до 30 этажей – с центральным ядром и с диафрагмами по внешнему контуру здания, до 35 этажей – здание не проходит по жесткости даже с раскосами  по внешнему контуру здания.

В четвертой главе рассматривается возможность использования ребристых оболочек в качестве связей-платформ между башнями зданий сложной макроструктуры(ЗСМ). Выполнены  расчеты двухбашенного ЗСМ на вертикальные и ветровые нагрузки. Конструкция башни: толщина стены 200мм, толщина перекрытия 160мм.

Сравниваются 2 варианта здания:

а) ЗСМ с двумя башнями, которые соединяются друг с другом коробчатой системой с ребрами переменной высоты с верхней пластиной и нижней обшивкой в виде цилиндрической оболочки.(толщина ребер – 200мм, толщина пластины – 160мм, толщина цилиндрической оболочки – 160мм).

б) Только одна башня.

Рис. 9.  План здания

Рис. 10. Конструкция платформы и  расположение  связи-платформы.

Таблица 6 : Сравнение деформации и  усилия в ЗСМ и отдельной башне

|  | Деформация |  | Усилия в башнях |  | Усилия в связи – платформы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты | Uу(мм) | Ux(мм) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| ЗСМ | 35.0 | 12.2 | -3360.72/ 4696.35 | -12298.1/ 1016.4 | -3804.25/ 3811.04 | -4396.31/ 2880.4 |
| Одна башня | 35.0 | 56.36 | -2544.07/ 21.75 | -12169.3/ 24.97 | - | - |

Таблица 7 : Сравнение собственных колебаний двух схем конструкций

| N формы | ЗСМ | Одна башня |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.51 | 3.31 |
| 2 | 2.49 | 2.28 |
| 3 | 1.34 | 0.58 |

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

ЗСМ по направлению пермычки имеет жесткость больше чем башня в 5 раз и уменьшает период колебания.

Усилия от вертикальной нагрузки в башнях и платформах ЗСМ вполне допустимы.

Большая жесткость может отрицательно сказатья при неравномерной осадке башен. Она может вызвать дополнительные усилия в патформе и крен ЗСМ. Проблему можно решить введением сдвигового деформационного шва в середине платформы. Он будет представлять собой  штрабу, с арматурой, герметизированной эластичным материалом или бетоном низкой марки.  Ширина штрабы  lш  зависит  от ожидаемых сдвигов и от площади арматурных стержней в сечении. При большой  lш  штраба может заполняться чередующимися слоями резины и перфорированными металлическими пластинками.

Упругая жесткость вертикального сдвига такого деформационного шва определяется по формуле:

Z=12EJalШ3 ,                                      (5)

где EJa- жесткость изгиба отдельного арматурного стержня. Она должна быть достаточно малой, чтобы давать эффект снижения усилий от неравномерной осадки башен.

lш - ширина штрабы.

Таблица 8: Упругая жесткость вертикального сдвига отдельного арматурного стержня с  различными длинами арматуры.

|  | Z(Кн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L= 0.3м | L= 0.5м | L= 0.7м | L= 1.0м |
| Ф=12мм | 485.0 | 100.0 | 36.5 | 12.5 |
| Ф=16мм | 1530.0 | 316.0 | 115.0 | 39.5 |
| Ф=20мм | 3742.0 | 770.0 | 281.6 | 96.5 |

Выполнен расчет ЗСМ при осадке одной башни  Uz =0.1м, при разных длинах деформационного  шва: 1.ЗСМ без деформационного шва; 2. ЗСМ с  шириной деформационного шва lш =0.3м; 3. lш =0.5м; 4. lш =0.7м; 5. lш =1.0м.

Таблица 9:  Сравнение усилия в связи-платформе ЗСМ и кренов при  осадке одной башни Uz=0.1м

| Усилия Варианты | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Uxвверх(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗСМ без шва | -4539.4 /4514.9 | -3046.0/3033.0 | 111.0 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =0,3м | -3691.6/3670.5 | -2593.3 /2690.8 | 96.3 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =0,5м | -2344.8/2330.3 | -2013.6 /2089.0 | 67.6 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =0,7м | -1328.7 /1331.6 | -1303.2 /1341.2 | 42.1 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =1м | -623.6/603.7 | -610.5 /633.3 | 18.7 |

Показана возможность снижения кренов и усилий в ЗСМ от неравномерной осадки башен с помощью деформационных швов в связях-платформах. При lш =0.7м усилия снижаются в 3.5 раза, а крен в 2.5 раз. При lш =1.0м усилия снижаются в 7.5 раза, а крен в 6 раз.

Далее сделаны  расчеты четырехбашенных ЗСМ, которые соединяются друг с другом  оболочечными связями-платформами

Рассмотрим расчеты на горизонтальную (ветровую) нагрузку и вертикальные нагрузки  для двух вариантов а) , б) расположения платформ (рис.12) и в) Одна башня.

Конструкция оболочечного перекрытия (рис.11) . Пролет (размеры  в плане)  2a x 2a(a=15.0м); Стрела подъема  f (2.0метра, 1/15 пролета); Радиус кривизны оболочек R=57.25м

Рис. 11. План здания сложной макроструктуры с оболочечным связями-платформами и  конструкция оболочечной связи-платформы

Таблица 10 : Сравнение деформации и  усилия в ЗСМ двух схем конструкций

|  | Деформация | Усилия в ЗСМ |  | Усилия в оболочках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Ux(мм) | Sr (кН/м2) | Ss кН/м2) | Sr (кН/м2) | Ss кН/м2) |
| ЗСМ с 9 платформами | 118 | -19769.3/ 22738.6 | -29510.1/ 8009.2 | -11871.3/ 5042.1 | -12236.5/ 5030.5 |
| ЗСМ с 4 платформами | 151 | -20165.2 /25464.4 | -25414.0 /6204.1 | -12321.9 /6269.1 | -8505.3 /6180.8 |
| Одна башня | 226 | -3550.5/ 712.7 | -23661.2/ 1334.5 | - | - |

Рис. 12.  Два варианта расположения  оболочечных связей-платформ.

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

Как видно, горизонтальная жесткость обеспечивается при 2-х платформах.

Как видно, НДС крестовой оболочки от вертикальной нагрузки вполне приемлемое. Возможно  уменьшение высоты опорного сечения ребра до 0.2м, толщина верхней и нижней оболочки (пластины) до 0.1м.

Имеет место концентрация усилий в углах примыкания платформ и это требует усиления участков стен, примыкающих этому углу (t=0.3м).

Исследуем 2 варианта сопряжения  оболочечных связей-платформ с башнями ЗСМ.

Вариант 1:  Сопряжения  оболочечных связей-платформ с башней ЗСМ в одной точке (пересечение ребер оболочки и стен башни, добавив еще усиленную стену с толщиной 0.3м). Для варианта 1, мы рассмотрим 2 варианта оболочки:

1а. Крестовая оболочка: пролет (размеры  в плане)  2a x 2a(a=15.0м); Стрела подъема  f (2.0метра, 1/15 пролета); Радиус кривизны оболочек R=57.25м.

1б. Сферическая оболочка: пролет (размеры  в плане)  2a x 2a(a=15.0м); Стрелы подъема на сторонах контура f1=1м; f2=1м; Радиус

кривизны оболочек R=113.0м.

1)                                                 2)

Рис. 13. Вариант 1 и Вариант 2

Вариант 2:  Сопряжения  оболочечных связей-платформ с башней ЗСМ в трех точках.   Для варианта 2, рассмотрим 2 варианта оболочки:

2а. Крестовая оболочка: пролет (размеры  в плане)  2a x 2a(a=21.0м); Стрела подъема  f (2.0метра, 1/15 пролета); Радиус кривизны оболочек R=111.25м.

2б. Сферическая оболочка: пролет (размеры  в плане)  2a x 2a(a=21.0м); Стрелы подъема на сторонах контура f1=1.5м; f2=1.5м; Радиус кривизны оболочек R=147.75м.

Таблица 11 : Сравнение деформации вариантов ЗСМ

| Форма Варианты | Ux(мм) Горизонтальный прогиб | Uz(мм) Вертикальный прогиб |
| --- | --- | --- |
| 1а | 151.1 | 105.3 |
| 2а | 118.7 | 86.3 |
| 1б | 117.6 | 95.9 |
| 2б | 147 | 118.5 |

Таблица 12 : Сравнение усилий в оболочке ЗСМ

| Усилия Варианты | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| --- | --- | --- |
| 1а | -12321.9 /6269.1 | -8505.3 /6180.8 |
| 2а | -5902.4 /3365.8 | -7177.7 /3340.0 |
| 1б | -10933.0/12595.4 | -34989.2 /1598.8 |
| 2б | -5810.7/8135.7 | -16553,3/1078,9 |

Таблица 13 : Сравнение усилия в ЗСМ

| Усилия Варианты | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| --- | --- | --- |
| 1а | -20165.2 /25464.4 | -25414.0 /6204.1 |
| 2а | -15052.5 /21921.9 | -27332.7 /6771.4 |
| 1б | -20581.1 /21052 | -28989.2 /3605.9 |
| 2б | -22529.8 /30829.2 | -33711.6 /11801.8 |

Из таблиц 11; 12; 13 получены несколько выводов

-Если добавить пластину  в месте сопряжения оболочки и башни (при 2a=30м) можно повысить горизонтальный жесткость здания и понизить усилия в здании.

-Вариант 2а:  ЗСМ с  крестовыми оболочечными связями-платформами  2a=42м представляет самый жесткий вариант   с наименьшими усилиями.

Выполним расчет ЗСМ при осадке двух башен  Uz =0.1м. Ширина деформационного  шва влияет на его эффект.

Таблица 14:  Сравнение усилия в оболочке и кренов ЗСМ при неравномерной  осадке 2х башен в Uz =0.1м

| Усилия Варианты | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Uxвверх(мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗСМ без шва | -3227.3 /3275.3 | -5369.7/5334.0 | 150 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =0.5м | -2116.4 /2051.0 | -2930.1 / 2926.1 | 100 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =0.7м | -1202.8 /1198.9 | -1438.3 / 1429.8 | 60 |
| ЗСМ с деформационным швом при ширине швы lш =1м | -648.7 /682.5 | -755.6 /750.9 | 34 |

Показана возможность снижения кренов и усилий в ЗСМ от неравномерной осадки башен с помощью деформационных швов в связях-платформах. При lш =0.7м усилия снижаются в 3.0 раза, а крен в 2.5 раза. При lш =1.0м усилия снижаются в 4.5 раза, а крен в 4.5 раза.

В пятой главе  выполнен анализ сейсмостойкости зданий сложной макроструктуры (ЗСМ) рассмотренных в главе IV со сдвиговыми деформационными швами посредине платформы и без шва.

| H=75м | H=150м | H=75м | H=150м |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 14.  Расчетная схема здания

Расчётная сейсмичность площадки строительства   -  9 баллов; Категория грунта по сейсмическим свойствам -  II; Учитывается поступательное сейсмическое воздействие вдоль осей х, у и вращательное воздействие  вокруг оси z. Расчёт ведётся по линейно-спектральной теории (методика СНиП II-7-81* строительство в сейсмических районах) при абсолютном жёстком основании.

2ух башенное здание (H=75м)

Таблица 15: Сравнение периодов T (с)  колебаний ЗСМ  с различными длинами шва

| N формы | Без шва | lш = 0,5м | lш = 1,0м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.91 | 1.00 | 1.06 |
| 2 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| 3 | 0.55 | 0.65 | 0.73 |

Таблица 16: Сравнение напряжений в ЗСМ с различными  длинами шва (Поступательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±3837.3 | ±10266.9 | ±4078.1 | ±3333.9 |
| lш = 0,5м | ±2083.2 | ±10616.7 | ±1740.9 | ±1487.6 |
| lш = 1,0м | ±1983.78 | ±9924.56 | ±568.9 | ±539.1 |

Таблица 17: Сравнение напряжений в ЗСМ с различными  длинами шва (Вращательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±949.83 | ±4318.95 | ±949.83 | ±996.22 |
| lш = 0,5м | ±831.6 | ±4082.9 | ±319.66 | ±297.2 |
| lш = 1,0м | ±749.1 | ±3746.7 | ±118.0 | ±101.6 |

В таблицах 16 и 17 приведены напряжения от сейсмического воздействия. Как видно вращательная сейсмика в здании даже без сдвигового шва дает добавку всего в 25 ÷ 30%. Сдвиговые швы снижают сейсмические напряжения, особенно в перемычках(почти на порядок).

2ух башенное здание (H=150м)

Таблица 18: Сравнение периодов T (с)  колебаний ЗСМ с различными длинами шва

| N формы | Без шва | lш = 0,5м | lш = 1,0м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.51 | 3.00 | 3.48 |
| 2 | 2.49 | 2.51 | 2.51 |
| 3 | 1.34 | 1.59 | 2.11 |

Таблица 19: Сравнение напряжений в ЗСМ с различными длинами шва (Поступательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±12120.9 | ±15737.5 | ±10253.7 | ±10117.5 |
| lш = 0,5м | ±6743.76 | ±15683.4 | ±5490.83 | ±5760.1 |
| lш = 1,0м | ±2966.45 | ±15733.8 | ±1429.67 | ±2182.7 |

Таблица 20: Сравнение напряжений в ЗСМ с различными  длинами шва (Вращательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±2388.1 | ±4179.7 | ±2495.5 | ±2740.8 |
| lш = 0,5м | ±1423.7 | ±3922.6 | ±1420.7 | ±1540.3 |
| lш = 1,0м | ±818.6 | ±4148.2 | ±355.2 | ±671.3 |

В таблицах 19 и 20 приведены напряжения от сейсмического воздействия. Как видно вклад вращательная сейсмика для более высоких зданий снижается. Также уменьшается эффект сдвигового шва.

4ех башенное здание (H=75м)

Таблица 21: Сравнение периодов T (с)  колебаний ЗСМ с различными длинами шва

| N формы | Без шва | lш = 0,5м | lш = 1,0м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 2.38 | 2.58 | 2.72 |
| 3 | 2.31 | 2.43 | 2.54 |

Таблица 22: Сравнение напряжений в различных элементах ЗСМ. (Поступательная сейсмика).

|  | Напряжения в башнях |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±4456.2 | ±28078.4 | ±27434.8 | ±10903.9 |
| lш = 0,5м | ±4324.5 | ±30849.1 | ±13971.9 | ±3652.2 |
| lш = 1,0м | ±4088.2 | ±29413.4 | ±4998.7 | ±1063.7 |

Таблица 23: Сравнение напряжений в ЗСМ с различными  длинами шва (Вращательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±976.7 | ±7447.0 | ±6093.0 | ±2137.8 |
| lш = 0,5м | ±921.4 | ±7051.9 | ±2254.5 | ±1096.9 |
| lш = 1,0м | ±991.8 | ±7643.4 | ±800.7 | ±453.5 |

4ех башенное здание (H=150м)

Таблица 24: Сравнение периодов T (с)  колебаний ЗСМ с различными длинами шва.

| N формы | Без шва | lш = 0,5м | lш = 1,0м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 5.87 | 6.66 | 7.22 |
| 3 | 5.47 | 5.78 | 6.09 |

Таблица 25: Сравнение напряжений в ЗСМ (Поступательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±4772.33 | ±25605.4 | ±34009.9 | ±13960.5 |
| lш = 0,5м | ±3644.99 | ±24595.7 | ±15751.1 | ±4586.22 |
| lш = 1,0м | ±3371.39 | ±22769.6 | ±5623.83 | ±2468.5 |

Таблица 26: Сравнение напряжений в ЗСМ (Вращательная сейсмика).

|  | Напряжения в башне |  | Напряжения в перемычке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты ЗСМ | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) | Sr(кН/м2) | Ss(кН/м2) |
| Без шва | ±956.4 | ±7372.7 | ±8359.3 | ±2700.6 |
| lш = 0,5м | ±865.6 | ±6686.7 | ±3022.2 | ±1039.3 |
| lш = 1,0м | ±806.2 | ±6245.5 | ±1274.3 | ±667.8 |

Как видно, для четырехбашенных ЗСМ справедливы те же выводы, что и для двухбашенных:

Сравнительный анализ форм и периодов собственных колебаний показывает, что при введении податливого шва в горизонтальном элементе происходит снижение общей жёсткости здания. Вместе с тем изменяются формы собственных колебаний здания.

Развитость ЗСМ в плане требует учета вращательной компоненты сейсмического воздействия. Однако она дает небольшую добавку к сейсмическим напряжениям от поступательных воздействий. Для ЗСМ высотою 75м порядка 25%. С увеличением высоты эта дабавка снижается.

Сдвиговые деформационные швы существенно снижают напряжения от сейсмического воздействия. В башнях напряжения снижаются в 1.5÷2 раза, в перемычках- почти на порядок.

Основные результаты данной работы состоят в следующем:

- Предложены различные  конструкции оболочечных перекрытий (крестовые,  сферические,  трансляционные) для междуэтажных перекрытий зданий.

- Произведено сравнение различных форм оболочечного  перекрытия

с пролетом  12м и выбран рациональный по совокупности свойств вариант крестового оболочечного  перекрытия (оболочка со сплошными контурными,  диагональными и центральными ребрами с стрелой подъема  f=1.0м; радиус кривизны оболочек R=18.5м).

- Исследована горизонтальная жесткость конструкций многоэтаж- ного здания с использованием оболочечного  перекрытия (габаритные размеры здания в осях 36х36м, высота  этажа составляет  7.50м).  Найдена максимальная высота здания – в рамном варианте (15 этажей  при высоте Н= 112.5м)  и в рамно-связевом варианте (30 этажей при высоте Н= 225м).

- Рассмотрен дальнейший способ увеличения горизонтальной жесткости зданий – использование некоторых новых схем зданий сложной макроструктуры (ЗСМ). Достигнуто снижение кренов и усилий в ЗСМ от неравномерной осадки башен с помощью деформационных швов в связях-платформах. Для двух-башенных зданий: при lш=0.7м усилия снижаются в 3.5 раза, а крен в 2.5 раз; при lш=1.0м усилия снижаются в 7.5 раза, а крен в 6 раз. Для четырех-башенных зданий: при lш=0.7м усилия снижаются в 3.0 раза, а крен в 2.5 раза; при lш=1.0м усилия снижаются в 4.5 раза, а крен в 4.5 раза.

- Показана достаточная сейсмостойкость 2х  и 4х   башенных ЗСМ при 9ти  бальном воздействии. Вращательная сейсмика дает вклад в усилия не более 25%. Возможно снижение сейсмических усилий введением сдвиговых деформационных швов. В башнях напряжения снижаются в 1.5÷2 раза, в перемычках- почти на порядок.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

- Данг Хань Ан. Анализ горизонтальной жесткости многоэтажных зданий с оболочечными перекрытиями при сетке колонн 12x12 метров / Данг Хань Ан // Актуальные проблемы современного строительства: сб. материалов 61-й Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых / С.-Петерб. гос. архитур.-строит.  ун-т. – СПб., 2008. – Ч. 1. – С. 93-98.

- Данг Хань Ан. Анализ работы оболочек различного вида в составе междуэтажного перекрытия здания / Данг Хань Ан // Докл. 66-й науч. конф. проф., предподавателей, науч. работников, инженеров и аспирантов ун-та / С.-Петерб. гос. архитект.-строит.  ун-т. – СПб., 2009. – В 5 ч., Ч. 1. – С. 46-51.

- Данг Хань Ан. Анализ работы междуэтажного оболочечного перекрытия и его влияния на горизонтальную жесткость здания / Данг Хань Ан // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. –  № 4. – С. 51-52. ( публикация в издании, рекомендованном ВАК ).

- Данг Хань Ан. Сравнение железобетонного междуэтажного перекрытия в виде крестовой оболочки с кессонным перекрытием с опиранием на сетку колонн 12x12м / Данг Хань Ан // Актуальные проблемы современного строительства: сб. материалов 62-й Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых / С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. – СПб., 2009. – Ч. 1. – С. 194-197.

- Голых О. В., Нгуиен К.Т., Данг Х. А.  Упруго-пластические вставки в зданиях сложной макро-структуры, их жесткостные характеристики и влияние на напряженно-деформированное состояние зданий при неравномерной осадке  / О. В. Голых, К. Т. Нгуиен, Х. А. Данг // Вестник гражданских инженеров. – 2010. – № 1. – С. 51-55. ( публикация в издании, рекомендованном ВАК ).