Примеры задач к практической части

Блок 1. Дисциплина «Изыскания и проектирование автомобильных дорог»

Задача 1.1. Определить скорость движения в начале экстренного торможения при движении автомобиля вниз по продольному уклону i = 20 ‰, тормозной путь Sт = 50 м, коэффициент сцепления φ = 0,50, коэффициент сопротивления качению f = 0,01, коэффициент эффективности тормозов Кэ = 1,1.

Задача 1.2. Определить абсолютные отметки характерных точек поперечного профиля на кривой в плане на горизонтальном участке в продольном профиле дороги II категории при следующих исходных данных ширина проезжей части В = 7,5 м, ширина краевой полосы а = 0,5 м, ширина обочины c = 3,5 м, уклон виража iв = 30 ‰, уклон внутренней обочины iоб = 40 ‰, уширения проезжей части Δ= 0,40 м, абсолютная отметка оси Нось = 200,00 м.

Задача 1.3. Проверить выполнение условия прочности при расчете дорожной одежды по критерию допускаемого упругого прогиба для IV категории с облегченным типом покрытия при суммарном количестве приложений приведенной расчетной нагрузки ΣNp = 1500000 и общем модуле упругости на поверхности дорожной конструкции Еобщ = 282 МПа.

Блок 2. Дисциплина «Строительство автомобильных дорог»

Задача 2.1. Определить производительность автосамосвала, если дальность возки определяется из условий: протяжённость участка 20 км, а карьеры расположены на км 3+000 – с расстоянием от трассы 6,0 км лево и на км 10+000  - 6,0  км  право.

Производительность автосамосвала определяется по формуле:

Π=T⋅q⋅Kэ2Lv+t,

где T – продолжительность смены - 8 часов; q – объем кузова 15 м3; Kэ – коэффициент внутрисменной загрузки – 0,85; L – средняя дальность возки, км; v – скорость движения автосамосвала, км/ч – 40-60 ≈ 50 км/ч; t – время простоя под загрузкой – 0,05 часа.

Задача 2.2. Определить рациональный состав звена для производства земляных работ с учетом технической и экономической целесообразности применения машин.

В качестве ведущей машины для производства земляных работ используется экскаватор производительность 600 м3/см. Грунт отсыпки супесь легкая повышенной влажности. В строительной организации имеется ресурсный состав техники согласно таблице.

| Наименование машин | Количество | Производительность, м3 | Стоимость машино-смены, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Фронтальный погрузчик CASE-721 | 3 | 380, 00 | 8720,00 |
| Поливомоечная машина КАМАЗ 43118 9110К4, 10 м3 | 2 | 97,30 | 5140,00 |
| Бульдозер ДСТ-Урал D9, 180 л.с. | 2 | 460,00 | 17190,0 |
| Каток кулачковый Bomag BW 213-D5 | 3 | 1720,00 | 12650,00 |
| Каток решетчатый МС-94 | 2 | 1280,00 | 5430,00 |
| Каток на пневмошинах Bomag BW 213-D5 | 3 | 2140,00 | 11600,00 |
| Каток вибрационный Hamm H13ix | 2 | 2140,00 | 12450,00 |
| Каток вибрационный BOMAG BW 211 D-40 | 2 | 1460,00 | 10780,00 |

Задача 2.3. Какой мощности (производительности) следует принять АБЗ, если требуется одновременная укладка 3-х слоев асфальтобетона при движении асфальтоукладчика со скоростью 2.5 м/мин, ширине укладки 4 м, толщине укладки 5, 7 и 9 см и плотности асфальтобетона 2,5 т/м3?

Блок 3. Дисциплина «Эксплуатация автомобильных дорог»

Задача 3.1. За дорожной организацией закреплен для содержания участок дороги III категории с 2-мя полосами движения протяженностью 60 км. Уложится ли в нормативные сроки очистки дороги после завершения снегопада 1-единица КДМ с шириной отвала 2,2 м и рабочей скоростью 60 км/ч. Расстояние от базы до дороги 5 км, КДМ имеет транспортную скорость 70 км/ч, ширину перекрытия следа принимать 0,5 м, время на развороты в конце участка не учитывать.

Задача 3.2. Определить коэффициент запаса прочности дорожной одежды на автомобильной дороге 3 категории. Модуль упругости дорожной одежды, полученный по результатам обследования дорожной одежды приведен в таблице.

| Характерный участок, км | Фактический модуль упругости, МПа | Кзпр |
| --- | --- | --- |
| 0,0 -1,5 | 220 |  |
| 1,5-2,5 | 310 |  |
| 2,5-5,0 | 350 |  |

Задача 3.3 Определить объем материала, требуемого для 1 противогололедной обработки участка автомобильной дороги 2 категории (ширина земляного полотна 14,5 м) на участке протяженностью 15 км. В качестве противогололедного материала принят 30% ППС в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».